Пояснительная записка.

| Экспликация: Общая площадь зала составляет 243,6м² Торговая площадь «Кассовая зона» составляет 18,8м²; Торговая площадь «Игрушки» составляет 220м²; Торговая площадь «Игровая зона» составляет 3,4 м²; Дизайн помещения и оборудования магазина Торговый центр ----------- находящегося по адресу: -------------------------------------------------------------------------------------- разработан на основе фирменного стиля компании ------------------------------------------, с использованием приемов и решений, выгодно преподносящих покупателю детские товары. Детский торговый центр расположен на третьем этаже торгового центра --------------- и имеет несколько торговых залов: «Кассовая зона», «Одежда», «Обувь», «Товары для новорожденных», «Игрушки», «Игровая зона». «Кассовая зона» расположена и совмещена с «Зоной упаковки», рассчитана на два кассовых аппарата, место для покупателя, а также место для оформления возвратов товара. На кассе предусмотрен шкаф под отложенный покупателями товар. Зона упаковки рассчитана на один кассовый аппарат, имеет шкаф-витрину для вывески упаковочной бумаги и полки для выкладки готовой упаковки. Напротив кассы располагаются стеклянные витрины с подсветкой. Над витринами располагается логотип компании и 2 телевизора. Зал «Игрушки». Дизайн зала игрушек выполнен в светлых тонах, стены обшиваются гипсокартонном с дальнейшей обработкой и покрытием декоративным материалом. Напольное покрытие в торговом зале – керамический гранит размером 600х600мм. - полированный. Потолок – натяжной глянцевый, белый. Под потолком устанавливается трековая система для освещения зала. По периметру зала устанавливается карниз с подсветкой люминисцентными светильниками. Торговое оборудование из металлического каркаса – торговая система – перфорированные стойки, между стойками устанавливаются панели ЛДСП белого цвета. Полки изготавливаются из ЛДСП белого цвета, с частичной отделкой полосы глянцевого пластика по передней части. Пристенное оборудование имеет полки глубиной 450мм. В центре зала устанавливаются островные стеллажи с полками глубиной 350мм., в нижней части всех стеллажей имеется подиум с отделкой по цоколю пластиком в цвет оборудования. В зале, в линии пристенного оборудования, ставится 3 стеклянных витрины. В пристенных стеллажах имеются информационные зоны – разделительные панели, на которых размещаются – рекламные акции, сезонные скидки, рекламная информация, в виде цветных сменных постеров. «Игровая зона». В магазине предусмотрена зона для детских развлечений, где можно весело полазать в красивом домике. В живом уголке, можно понаблюдать за пушистыми кроликами, живущими в уютном теремке. Дизайн магазина выполнен в светлой цветовой гамме, что придает изысканность и лоск интерьеру, необходимую сложность и современность. Используемые в отделке материалы: |  | 1.Напольное покрытие в торговом зале «Одежда, «Обувь» – ламинат, производство Германия, толщина 12мм., 33 класс, Цвет – «Береза тундра». Напольное покрытие в торговом зале «Товары для новорожденных» – ламинат, производство Германия, толщина 8мм., 32 класс, Цвет – «Дуб». Напольное покрытие в торговом зале «Игрушки», подсобных помещениях – керамогранит - глянцевый, р-р 600х600мм., производство Россия, «Marmi» MR01. 2. На стены выполненные из гипсокартона, с дальнейшей обработкой, наносится декоративное покрытие в виде фактурных обоев, с дальнейшей окраской водоэмульсионной краской – цвет белый с оттенком. Стены усиливаются двойным слоем фанеры толщиной 16 мм. На стены наносится декоративное покрытие в виде рельефных обоев под покраску. Производство – Великобритания, коллекция «Lincrusta», RD 1583. 4. Вентиляция и кондиционирование – отдельный проект. 5.Электрика. - Делается отдельный электрический проект. - Управление освещением дистанционное - выключателями, через магнитные пускатели по группам. Блок выключателей располагается в зоне входа в подсобное помещение. - Выключатель дежурного освещения устанавливается в районе входных зон. - Электрический щиток располагается в подсобном помещении. - В эл. щитке имеется блок управления наружным освещением магазина (вывеска - нар. реклама). - Указатель «Выход» с аккумуляторным питанием над выходами из магазина, подключается к отдельному автомату с постоянной подачей тока. - Электроустановка должна быть защищена от токов утечки. Дизайн проект ---------------- по продаже детских товаров, разработан в соответствии с действующими технологическими и санитарными нормами и правилами. # Отделка стен, потолков, полов в торговых залах, кладовых и на путях эвакуации, рекомендованы дизайн-проектом из негорючих (НГ) или слабо горючих материалов (Г1), а каркасы из негорючих материалов. Все сертификаты на строительные и отделочные материалы должны быть предоставлены подрядчиками заказчику до начала отделочных работ. |
| --- | --- | --- |